ΘΕΜΑ:

Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από κάθε ομάδα σπουδαστών ένας μεταγλωττιστής για τη γλώσσα Fermat. Γλώσσα υλοποίησης μπορεί να είναι είτε η C++ (που συνιστάται) είτε η C. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν και επίσης συνιστάται η χρήση εργαλείων, π.χ. lex και yacc, flex και bison, flex++ και bison++, ELI, κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εργαλεία θα δοθούν στις παραδόσεις.

Τα τμήματα του μεταγλωττιστή και η κατανομή των μονάδων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες παράδοσης των τμημάτων αναγράφονται στο φυλλάδιο περιγραφής του μαθήματος

| Τμήμα του μεταγλωττιστή | Μονάδες | Bonus |
| --- | --- | --- |
| Λεκτικός αναλυτής | 0.5 | – |
| Συντακτικός αναλυτής | 0.5 | 0.5 |
| Ενδιάμεσος κώδικας | 2.5 | 0.5 |
| Βελτιστοποίηση | – | 1.0 |
| Τελικός κώδικας | 1.5 | – |
| Συνολική εργασία και έκθεση | 5.0 | 2.0 |

Για τα διάφορα τμήματα της εργασίας πρέπει να παραδίδεται εμπρόθεσμα από κάθε ομάδα μια δισκέτα με τον αντίστοιχο κώδικα, καθώς και ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα επίδειξης της λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος. Παρακαλούμε, μην παραδίδετε τυπωμένες εργασίες! Η μορφή και τα περιεχόμενα των παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένης και της τελικής έκθεσης, πρέπει να συμφωνούν με τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα 6 του παρόντος.

Από τις δυο μονάδες bonus που προσφέρονται, η πρώτη αφορά την υλοποίηση πλήρους σημασιολογικής ανάλυσης και κατανέμεται κατά το ήμισυ στο συντακτικό αναλυτή και τον ενδιάμεσο κώδικα. Η δεύτερη αφορά την υλοποίηση φάσης βελτιστοποίησης ενδιάμεσου ή/και τελικού κώδικα.

# Περιγραφή της γλώσσας Fermat

Η γλώσσα Fermat είναι μια απλή διαδικασιακή γλώσσα προγραμματισμού. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εν συντομία είναι τα εξής:

- απλή δομή και σύνταξη εντολών

- απλές συναρτήσεις/διαδικασίες και πέρασμα με αναφορά

- εμβέλεια μεταβλητών όπως στην Pascal

- ένας μόνο τύπος δεδομένων για ακέραιους αριθμούς

- βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου

Περισσότερες λεπτομέρειες της γλώσσας δίνονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

## Αναγνωριστικά

Τα αναγνωριστικά (identifiers) της γλώσσας Fermat απαρτίζονται από γράμματα (A..Z, a..z) και ψηφία (0..9). Ενα αναγνωριστικό δεν μπορεί να αρχίζει από ψηφίο. Τα πεζά και τα αντίστοιχα κεφαλαία γράμματα θεωρούνται διαφορετικά.

Τα παρακάτω αναγνωριστικά που αντιστοιχούν σε λέξεις κλειδιά είναι δεσμευμένα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως κοινά αναγνωριστικά. Η σημασία τους εξηγείται σε επόμενες παραγράφους.

| and | as | begin | call | declare | else |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| end | endfunc | exit | false | function | goto |
| if | integer | is | label | loop | mod |
| next | no | not | nothing | or | parameters |
| reference | return | returning | skip | then | true |
| with |  |  |  |  |  |

Επίσης, τα παρακάτω αναγνωριστικά αντιστοιχούν σε προκαθορισμένες διαδικασίες και συναρτήσεις. Είναι προκαθορισμένα αλλά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως κοινά αναγνωριστικά, χάνοντας την ειδική σημασία τους που περιγράφεται σε επόμενες παραγράφους.

| printi | printc | println | readi | readc |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Τα αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται κυρίως για την ονομασία μεταβλητών, συναρτήσεων και τυπικών παραμέτρων συναρτήσεων. Η γλώσσα Fermat όμως υποστηρίζει δυο ακόμα τύπους αναγνωριστικών: τις ετικέτες βρόχων και τις ετικέτες εντολών. Η χρήση αυτών περιγράφεται παρακάτω, στις εντολές loop και label αντίστοιχα. Οι κανόνες εμβέλειας των ετικετών είναι ίδιες με αυτές των κοινών αναγνωριστικών.

## Τύποι δεδομένων

Η γλώσσα Fermat υποστηρίζει άμεσα έναν βασικό τύπο δεδομένων για ακέραιους αριθμούς.

| Τύπος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| integer | ακέραιοι αριθμοί των 16 bit σε παράσταση συμπληρώματος ως προς δύο (-32768 ως 32767) |

Επίσης, υποστηρίζει έμμεσα έναν τύπο για λογικές εκφράσεις, ο οποίος όμως χρησιμοποιείται μόνο στις συνθήκες των εντολών if. Δεν επιτρέπεται η δήλωση μεταβλητών λογικού τύπου, ούτε υπάρχει ανάγκη αναπαράστασης λογικών τιμών στη μνήμη.

Οι ακέραιες σταθερές αποτελούνται από ένα προαιρετικό πρόσημο ακολουθούμενο από ένα ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Επίσης, για τη διευκόλυνση εκτύπωσης χαρακτήρων, η γλώσσα Fermat υποστηρίζει τη μετατροπή χαρακτήρων στους αντίστοιχους ASCII κωδικούς με χρήση του ειδικού λεκτικού συμβόλου #. Ο χαρακτήρας που ακολουθεί το λεκτικό αυτό σύμβολο μετατρέπεται στον ASCII κωδικό του και το αποτέλεσμα είναι μια ακέραια σταθερά. Το σύμβολο # δεν πρέπει να βρίσκεται στο τέλος γραμμής προγράμματος.

Παραδείγματα ακέραιων σταθερών είναι τα ακόλουθα. Οι δυο τελευταίες σταθερές ισοδυναμούν με τους ακέραιους αριθμούς 33 και 96 αντίστοιχα.

0	5	-10	7483	-25983	#!	#a

Οι σταθερές λογικού τύπου είναι δυο: false και true.

## Μονάδες προγράμματος

Η Fermat είναι μια δομημένη (block structured) γλώσσα. Οι συναρτήσεις μπορούν να είναι φωλιασμένες (nested) η μια μέσα στην άλλη. Οι κανόνες εμβέλειας είναι ίδιοι με αυτούς της Pascal. Ο ειδικός τύπος επιστροφής nothing χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι μια συνάρτηση δεν επιστρέφει αποτέλεσμα. Ενα πρόγραμμα της γλώσσας Fermat έχει χοντρικά τη δομή ενός προγράμματος Pascal. Η εξωτερική δομική μονάδα, το πρόγραμμα, δεν έχει όνομα, δεν επιστρέφει αποτέλεσμα και δεν μπορεί να κληθεί. Κάθε δομική μονάδα μπορεί να περιέχει ορισμούς μεταβλητών και συναρτήσεων. Οι παράμετροι των συναρτήσεων περνούν είτε κατ’ αξία (by value), είτε κατ’ αναφορά (by reference).

## Εντολές

H γλώσσα Fermat υποστηρίζει τις ακόλουθες εντολές. Ο χαρακτήρας “;” χρησιμοποιείται για να δηλώσει το τέλος των εντολών, όπως ακριβώς στη γλώσσα C.

- Η κενή εντολή skip απλά δεν κάνει τίποτα.

- Η εντολή ανάθεσης έχει την ίδια σημασιολογία με την αντίστοιχη εντολή της γλώσσας Pascal. Η έκφραση αποτιμάται και το αποτέλεσμα ανατίθεται στη μεταβλητή.

- Οι εντολές if και return, καθώς και οι σύνθετες εντολές έχουν παρόμοια σύνταξη και την ίδια σημασιολογία με τις αντίστοιχες της γλώσσας C. Δεν επιτρέπεται η δήλωση μεταβλητών στο εσωτερικό των σύνθετων εντολών.

- Η εντολή κλήσης συνάρτησης call έχει διαφορετική σύνταξη αλλά την ίδια σημασιολογία με την αντίστοιχη εντολή της Pascal. Η συνάρτηση που καλείται δεν πρέπει να επιστρέφει αποτέλεσμα.

- Η εντολή βρόχου loop έχει την ίδια σημασιολογία με την εντολή while(1) της γλώσσας C, δηλαδή εκτελεί έναν άπειρο βρόχο. Κάθε βρόχος ονομάζεται με μια ετικέτα. Η έξοδος και η υποχρεωτική επανάληψη του βρόχου επιτυγχάνεται μέσω των εντολών exit και next, που έχουν την ίδια σημασιολογία με τις εντολές break και continue της γλώσσας C. Οι δυο αυτές εντολές ακολουθούνται από την ετικέτα του βρόχου.

- Τέλος, η εντολή goto χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εντολή label και έχει την ίδια σύνταξη και σημασιολογία με την αντίστοιχη εντολή της γλώσσας C. Προκαλεί την υποχρεωτική μετάβαση σε κάποια άλλη εντολή με τη δοθείσα ετικέτα. Η εντολή goto πρέπει να βρίσκεται στην ίδια συνάρτηση με την αντίστοιχη εντολή label.

## Τελεστές

Οι τελεστές της γλώσσας Fermat δίνονται παρακάτω. Η προτεραιότητα (precedence) και η προσεταιριστικότητα (associativity) δίνονται στον παρακάτω πίνακα (από μεγαλύτερη προς μικρότερη προτεραιότητα). Τελεστές που βρίσκονται στην ίδια γραμμή έχουν την ίδια προτεραιότητα και είναι αμοιβαία προσεταιριστικοί.

| Τελεστές | Αριθμός ορισμάτων | Προσεταιριστικότητα | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| + - | 1 | ® | Πρόσημα |
| * / mod | 2 | ¬ | Πολλαπλασιαστικοί τελεστές |
| + - | 2 | ¬ | Προσθετικοί τελεστές |
| = != > < >= <= | 2 | όχι | Σχεσιακοί τελεστές |
| not | 1 | ® | Τελεστής λογικής άρνησης |
| and | 2 | ¬ | Τελεστής λογικής σύζευξης |
| or | 2 | ¬ | Τελεστής λογικής διάζευξης |

### Αριθμητικοί τελεστές

Οι αριθμητικοί τελεστές με ένα τελούμενο της γλώσσας Fermat είναι οι εξής:

| Τελεστής | Σημασία |
| --- | --- |
| + | Θετικό πρόσημο (ταυτότητα) |
| - | Αρνητικό πρόσημο (αντίθετος) |

Οι δυαδικοί αριθμητικοί τελεστές της γλώσσας είναι οι εξής:

| Τελεστής | Σημασία |
| --- | --- |
| + | Πρόσθεση ακεραίων |
| - | Αφαίρεση ακεραίων |
| * | Πολλαπλασιασμός ακεραίων |
| / | Πηλίκο ακέραιας διαίρεσης |
| mod | Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης |

Τα τελούμενα των αριθμητικών τελεστών πρέπει να είναι έγκυρες ακέραιες εκφράσεις. Το αποτέλεσμά τους είναι ακέραιου τύπου.

### Σχεσιακοί τελεστές

Οι σχεσιακοί τελεστές της γλώσσας Fermat φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

| Τελεστής | Σημασία |
| --- | --- |
| = | ίσο |
| != | διάφορο |
| > | μεγαλύτερο |
| < | μικρότερο |
| >= | μεγαλύτερο ή ίσο |
| <= | μικρότερο ή ίσο |

Τα τελούμενα των σχεσιακών τελεστών πρέπει να είναι έγκυρες ακέραιες εκφράσεις ενώ τα αποτελέσματα είναι λογικές εκφράσεις.

### Λογικοί τελεστές

Οι λογικοί τελεστές της γλώσσας Fermat είναι τρεις:

| Τελεστής | Σημασία |
| --- | --- |
| or | Λογική διάζευξη (ή) |
| and | Λογική σύζευξη (και) |
| not | Λογική άρνηση (όχι) |

Οι τελεστές or και and είναι δυαδικοί, ενώ ο τελεστής not δέχεται ένα τελούμενο. Τα τελούμενα πρέπει να είναι έγκυρες λογικές εκφράσεις και το αποτέλεσμα είναι επίσης λογική έκφραση.

## Σχόλια

Τα σχόλια στη γλώσσα Fermat περικλείονται από τα ειδικά σύμβολα (* και *) και δεν μπορούν να είναι φωλιασμένα (nested).

## Προκαθορισμένες διαδικασίες και συναρτήσεις

Οι προκαθορισμένες συναρτήσεις printi, printc και println χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση ακεραίων, χαρακτήρων και τέλους γραμμής αντίστοιχα. Η συνάρτηση printc δέχεται μια παράμετρο ακέραιου τύπου και εκτυπώνει το χαρακτήρα με αυτό τον ASCII κωδικό. Οι υποθετικές επικεφαλίδες αυτών των συναρτήσεων είναι:

function printi returning nothing with parameters i as integer

function printc returning nothing with parameters c as integer

function println returning nothing with no parameters

Οι προκαθορισμένες συναρτήσεις readi και readc χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση ακεραίων και χαρακτήρων αντίστοιχα. Δε δέχονται παραμέτρους. Η συνάρτηση readi, διαβάζει μια ολόκληρη γραμμή από το αρχείο εισόδου ή το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, αγνοεί τους λευκούς χαρακτήρες που πιθανώς βρίσκονται στην αρχή της γραμμής που διαβάστηκε. Επιστρέφει ακέραια τιμή, που είναι 0 στην περίπτωση που η δοθείσα γραμμή δεν περιγράφει έγκυρο ακέραιο αριθμό. Η συνάρτηση readc επιστρέφει τον ASCII κωδικό του χαρακτήρα που διαβάζει. Αγνοεί το διαχωρισμό σε γραμμές. Οι υποθετικές επικεφαλίδες των δυο συναρτήσεων είναι:

function readi returning integer with no parameters

function readc returning integer with no parameters

# Η γραμματική της γλώσσας Fermat

Παρακάτω δίνεται η γραμματική της γλώσσας Fermat σε μορφή extended BNF. Τα τερματικά σύμβολα αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες και μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Μέσα σε γωνιακές αγκύλες αναγράφονται τα μη τερματικά σύμβολα και κατ’ εξαίρεση οι ακόλουθες λεκτικές μονάδες:

<n>	:	ακέραια σταθερά (χωρίς πρόσημο)

<id>	:	αναγνωριστικό

Σημειώνεται ότι η γραμματική της γλώσσας, στη μορφή που δίνεται, δεν ανήκει στον τύπο LL(1). Κατά συνέπεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για κατασκευή συντακτικού αναλυτή αναδρομικής κατάβασης, αλλά πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα. Αλλαγές απαιτούνται επίσης και για τη χρήση εργαλείων.

<program>	::=	<body>

<body>	::=	( <func-def> | <var-def> )* ( <stmt> )*

<func-def>	::=	"function" <id> "returning" <r-type>
				"with" <fpar-list> "is" <body> "endfunc"

<fpar-list>	::=	"no" "parameters"
		|	"parameters" <fpar-def> ( "," <fpar-def> )*

<fpar-def>	::=	<id> "as" <d-type> [ "reference" ]

<d-type>	::=	"integer"

<r-type>	::=	<d-type> | "nothing"

<var-def>	::=	"declare" <id> "as" <d-type> ";"

<stmt>	::=	<id> ":=" <expr> ";" | "skip" ";"
		|	"begin" ( <stmt> )* "end"
		|	"call" <id> [ "with" <apar-list> ] ";"
		|	"if" <b-expr> "then" <stmt> "else" <stmt>
		|	"loop" [ <id> "is" ] <stmt>
		|	"exit" <id> ";" | "next" <id> ";"
		|	"label" <id> "is" <stmt> | "goto" <id> ";"
		|	"return" [ <expr> ] ";"

<apar-list>	::=	"(" <expr> ( "," <expr> )* ")"

<expr>	::=	<n> | <id> | "(" <expr> ")" | ( "+" | "-" ) <expr>
		|	<expr> ( "+" | "-" | "*" | "/" | "mod" ) <expr>
		|	"call" <id> [ "with" <apar-list> ]

<b-expr>	::=	"true" | "false" | "(" <b-expr> ")" | "not" <b-expr>
		|	<expr> ( "=" | "!=" | "<" | ">" | "<=" | ">=" ) <expr>
		|	<b-expr> ( "and" | "or" ) <b-expr>

# Θέματα υλοποίησης

Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας Fermat, των οποίων η υλοποίηση αποκλίνει από την περιγραφή του βιβλίου και απαιτεί ιδιαίτερη μνεία, είναι η εντολή άπειρου βρόχου loop και οι εντολές exit, next, label και goto. Η υλοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών είναι πολύ απλή. Στις επόμενες παραγράφους δίνονται υποδείξεις για την κατασκευή ενδιάμεσου και τελικού κώδικα σε αυτές τις περιπτώσεις.

## Αλλαγές στην κατασκευή ενδιάμεσου κώδικα

Για την υποστήριξη των εντολών loop, exit, next, label και goto κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή δυο νέων τετράδων στον ενδιάμεσο κώδικα για τη γλώσσα Fermat. Οι τετράδες αυτές είναι αντιστοιχούν άμεσα στην υλοποίηση των εντολών και έχουν την ακόλουθη μορφή:

n: label, op, -, -

n: jumpl, -, -, op

Η τετράδα label προκαλεί τη δήλωση μιας ετικέτας με όνομα op, που αντιστοιχεί στην τετράδα με αριθμό n. Δεν έχει καμία άλλη λειτουργία. Η ετικέτα που δηλώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τετράδα jumpl για τη μετάβαση στην αντίστοιχη τετράδα, που φέρει την ετικέτα.

Όπως είναι φανερό, για την υλοποίηση των εντολών label και goto μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα αυτές οι τετράδες. Το σχήμα κατασκευής ενδιάμεσου κώδικα για τις εντολές loop, exit, και next είναι επίσης απλό και δεν κρίνεται σκόπιμο να συζητηθεί. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στα παραδείγματα και τις διαλέξεις του μαθήματος.

## Αλλαγές στην κατασκευή τελικού κώδικα

Το σχήμα κατασκευής τελικού κώδικα για τις δυο νέες τετράδες είναι εξαιρετικά απλό. Και πάλι, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα παραδείγματα και τις διαλέξεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ονομασία των ετικετών κατά την κατασκευή τελικού κώδικα. Τα αναγνωριστικά στη γλώσσα Fermat, επομένως και οι ετικέτες βρόχων και εντολών, ακολουθούν τους κανόνες εμβέλειας της γλώσσας και είναι ανεξάρτητα για κάθε συνάρτηση. Αντίθετα όμως, οι ετικέτες στη γλώσσα assembly είναι ενιαίες για ολόκληρο το αρχείο που περιέχει τον τελικό κώδικα. Για να εξασφαλισθεί η μοναδική ονομασία των ετικετών μπορεί να επικολληθεί στο αναγνωριστικό της ετικέτας ο μοναδικός αριθμός της συνάρτησης, όπως φαίνεται και στα παραδείγματα.

# Η βιβλιοθήκη έτοιμων συναρτήσεων

Οι προκαθορισμένες συναρτήσεις της γλώσσας Fermat έχουν υλοποιηθεί με τη μορφή μιας βιβλιοθήκης έτοιμων συναρτήσεων (run-time library). Η βιβλιοθήκη αυτή έχει γραφεί σε 8086 assembly και πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη συνένωση (linking) του τελικού κώδικα των προγραμμάτων σε γλώσσα Fermat.

Κατά τη δημιουργία του τελικού κώδικα, οι εξωτερικές συναρτήσεις, για τις οποίες δε γράφεται κώδικας, θα πρέπει να δηλώνονται ώστε να συμπεριληφθούν αργότερα από το συνδέτη (linker). Για κάθε εξωτερική συνάρτηση απαιτείται στο αρχείο του τελικού κώδικα η προσθήκη μιας γραμμής της μορφής:

extrn όνομα-συνάρτησης : proc

Στη γραμμή αυτή, το όνομα κάθε εξωτερικής συνάρτησης αποτελείται από το χαρακτήρα _ (underscore) ακολουθούμενο από το πραγματικό όνομα της εξωτερικής συνάρτησης. Δηλαδή, δεν επιδιώκεται να γίνουν μοναδικά τα ονόματα με την προσθήκη ακεραίων στο τέλος, όπως περιγράφεται στη σελίδα 197 του βιβλίου. Επίσης, κατά την κλήση των συναρτήσεων βιβλιοθήκης, το βάθος φωλιάσματός τους μπορεί να θεωρηθεί άπειρο, ώστε να απαιτείται μόνο μια εντολή “push bp” για τους συνδέσμους προσπέλασης. Η παραδοχή αυτή έχει γίνει στα παραδείγματα.

Οι γραμμές αυτές μπορούν να τοποθετηθούν (σχεδόν) οπουδήποτε αλλά κατά προτίμηση στο τέλος του αρχείου με τον τελικό κώδικα, πριν τη λήξη του τμήματος xseg.

# Παραδείγματα

Στην παράγραφο αυτή δίνονται τέσσερα παραδείγματα προγραμμάτων στη γλώσσα Fermat. Δίνεται επίσης ο ενδιάμεσος και ο τελικός κωδικας, που πρέπει να παράγεται από το μεταγλωττιστή της Fermat. Σημειώνεται ότι σε καμιά φάση της μεταγλώττισης δεν έχουν γίνει βελτιστοποιήσεις.

Επισημαίνεται ότι, λόγω έλλειψης πλήρους μεταγλωττιστή της γλώσσας Fermat που να βρίσκεται σε λειτουργία, στα παραδείγματα που ακολουθούν είναι πιθανή η ύπαρξη ασυνεπειών ανάμεσα στον ενδιάμεσο ή τον τελικό κώδικα που προτείνεται και στον αντίστοιχο κώδικα, που θα έπρεπε να παράγεται με βάση το βιβλίο. Όμως, σε κάθε περίπτωση, ο τελικός κώδικας έχει ελεγχθεί ως προς την ορθότητά του και έχει διαπιστωθεί ότι εκτελείται χωρίς λάθη.

## Πες γεια!

Το παρακάτω παράδειγμα είναι το απλούστερο πρόγραμμα στη γλώσσα Fermat, που παράγει κάποιο αποτέλεσμα ορατό στο χρήστη. Το πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να τυπώνει ένα μήνυμα όπως το “Hello world!”, όμως η γλώσσα δεν επιτρέπει την εκτύπωση συμβολοσειρών με απλό τρόπο. Κατά συνέπεια θα αρκεστούμε στην εκτύπωση του ακέραιου αριθμού 42.

call printi with (42);

Το εγγράφημα δραστηριοποίησης του προγράμματος είναι εξαιρετικά απλό και δε θα δοθεί. Ο ενδιάμεσος κώδικας, που πρέπει να παράγεται από τον μεταγλωττιστή της Fermat είναι ο εξής:

1:	unit, _main, -, -

2:	par, 42, V, -

3:	call, -, -, printi

4:	endu, _main, -, -

Ο τελικός κώδικας είναι ο εξής:

xseg	segment public 'code'

assume cs:xseg, ds:xseg, ss:xseg

org	100h

main	proc	near

call	near ptr _main

mov	ax, 4C00h

int	21h

main	endp

; 1: unit, _main, -, -

@1:

__main	proc	near

push	bp

mov	bp, sp

sub	sp, 0

; 2: par, 42, V, -

@2:

mov	ax, 42

push	ax

; 3: call, -, -, printi

@3:

sub	sp, 2

push	bp

call	near ptr _printi

add	sp, 6

; 4: endu, _main, -, -

@4:

@_main:	mov	sp, bp

pop	bp

ret

__main	endp

extrn	_printi : proc

xseg	ends

end 	main

## Οι πύργοι του Hanoi

Το πρόγραμμα που ακολουθεί λύνει το πρόβλημα των πύργων του Hanoi. Μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος δίνεται παρακάτω.

Υπάρχουν τρεις στύλοι, στον πρώτο από τους οποίους είναι περασμένοι n το πλήθος δακτύλιοι, όπου το n καθορίζεται από το χρήστη. Οι εξωτερικές διάμετροι των δακτυλίων είναι διαφορετικές και αυτοί είναι περασμένοι από κάτω προς τα πάνω σε αύξουσα σειρά εξωτερικής διαμέτρου, όπως φαίνεται στο Σχ.1. Ζητείται να μεταφερθούν οι δακτύλιοι από τον πρώτο στον τρίτο στύλο (χρησιμοποιώντας το δεύτερο ως βοηθητικό χώρο), ακολουθώντας όμως τους εξής κανόνες:

Κάθε φορά επιτρέπεται να μεταφερθεί ένας μόνο δακτύλιος, από κάποιο στύλο σε κάποιον άλλο στύλο.

Σχ.1. Οι πύργοι του Hanoi.

- Απαγορεύεται να τοποθετηθεί δακτύλιος με μεγαλύτερη διάμετρο πάνω από δακτύλιο με μικρότερη διάμετρο.

Το πρόγραμμα στη γλώσσα Fermat που λύνει αυτό το πρόβλημα δίνεται παρακάτω. Η συνάρτηση hanoi είναι αναδρομική. Λόγω του ότι η γλώσσα δεν υποστηρίζει συμβολοσειρές, οι στύλοι ονομάζονται με ακέραιους αριθμούς και η εκτύπωση της λύσης είναι αρκετά κρυπτική. Το πρόγραμμα επίσης εκτυπώνει τον αριθμό των κινήσεων που απαιτούνται για τη λύση.

function hanoi returning integer with parameters

rings as integer,

source as integer,

target as integer,

auxiliary as integer

is

function move returning nothing with parameters

source as integer,

target as integer

is

call printi with (source);

call printc with (32);

call printi with (target);

call println;

endfunc

declare first as integer;

declare second as integer;

if rings >= 1 then

begin

first := call hanoi with (rings-1,

source, auxiliary, target);

call move with (source, target);

second := call hanoi with (rings-1,

auxiliary, target, source);

return first + 1 + second;

end

else

return 0;

endfunc

declare rings as integer;

declare result as integer;

rings := call readi;

result := call hanoi with (rings, 1, 3, 2);

call printi with (result);

call println;

Τα εγγραφήματα δραστηριοποίησης για το παραπάνω πρόγραμμα είναι τα εξής:

Ο ενδιάμεσος κώδικας, που πρέπει να παράγεται από το μεταγλωττιστή της Fermat είναι ο εξής:

1:	unit, move, -, -

2:	par, source, V, -

3:	call, -, -, printi

4:	par, 32, V, -

5:	call, -, -, printc

6:	par, target, V, -

7:	call, -, -, printi

8:	call, -, -, println

9:	endu, move, -, -

10:	unit, hanoi, -, -

11:	>=, rings, 1, 13

12:	jump, -, -, 37

13:	-, rings, 1, $1

14:	par, $1, V, -

15:	par, source, V, -

16:	par, auxiliary, V, -

17:	par, target, V, -

18:	par, $2, RET, -

19:	call, -, -, hanoi

20:	:=, $2, -, first

21:	par, source, V, -

22:	par, target, V, -

23:	call, -, -, move

24:	-, rings, 1, $3

25:	par, $3, V, -

26:	par, auxiliary, V, -

27:	par, target, V, -

28:	par, source, V, -

29:	par, $4, RET, -

30:	call, -, -, hanoi

31:	:=, $4, -, second

32:	+, first, 1, $5

33:	+, $5, second, $6

34:	retv, $6, -, -

35:	ret, -, -, -

36:	jump, -, -, 39

37:	retv, 0, -, -

38:	ret, -, -, -

39:	endu, hanoi, -, -

40:	unit, _main, -, -

41:	par, $7, RET, -

42:	call, -, -, readi

43:	:=, $7, -, rings

44:	par, rings, V, -

45:	par, 1, V, -

46:	par, 3, V, -

47:	par, 2, V, -

48:	par, $8, RET, -

49:	call, -, -, hanoi

50:	:=, $8, -, result

51:	par, result, V, -

52:	call, -, -, printi

53:	call, -, -, println

54:	endu, _main, -, -

Ο τελικός κώδικας δίνεται παρακάτω.

xseg	segment public 'code'

assume cs:xseg, ds:xseg, ss:xseg

org	100h

main	proc	near

call	near ptr __main

mov	ax, 4C00h

int	21h

main	endp

; 1:	unit, move, -, -

@1:

_move_2	proc	near

push	bp

mov	bp, sp

sub	sp, 0

; 2:	par, source, V, -

@2:

mov	ax, word ptr [bp+10]

push	ax

; 3:	call, -, -, printi

@3:

sub	sp, 2

push	bp

call	near ptr _printi

add	sp, 6

; 4:	par, 32, V, -

@4:

mov	ax, 32

push	ax

; 5:	call, -, -, printc

@5:

sub	sp, 2

push	bp

call	near ptr _printc

add	sp, 6

; 6:	par, target, V, -

@6:

mov	ax, word ptr [bp+8]

push	ax

; 7:	call, -, -, printi

@7:

sub	sp, 2

push	bp

call	near ptr _printi

add	sp, 6

; 8:	call, -, -, println

@8:

sub	sp, 2

push	bp

call	near ptr _println

add	sp, 4

; 9:	endu, move, -, -

@9:

@move_2:	mov	sp, bp

pop	bp

ret

_move_2	endp

; 10:	unit, hanoi, -, -

@10:

_hanoi_1	proc	near

push	bp

mov	bp, sp

sub	sp, 16

; 11:	>=, rings, 1, 13

@11:

mov	ax, word ptr [bp+14]

mov	dx, 1

cmp	ax, dx

jge	@13

; 12:	jump, -, -, 37

@12:

jmp	@37

; 13:	-, rings, 1, $1

@13:

mov	ax, word ptr [bp+14]

mov	dx, 1

sub	ax, dx

mov	word ptr [bp-6], ax

; 14:	par, $1, V, -

@14:

mov	ax, word ptr [bp-6]

push	ax

; 15:	par, source, V, -

@15:

mov	ax, word ptr [bp+12]

push	ax

; 16:	par, auxiliary, V, -

@16:

mov	ax, word ptr [bp+8]

push	ax

; 17:	par, target, V, -

@17:

mov	ax, word ptr [bp+10]

push	ax

; 18:	par, $2, RET, -

@18:

lea	si, word ptr [bp-8]

push	si

; 19:	call, -, -, hanoi

@19:

push	word ptr [bp+4]

call	near ptr _hanoi_1

add	sp, 12

; 20:	:=, $2, -, first

@20:

mov	ax, word ptr [bp-8]

mov	word ptr [bp-2], ax

; 21:	par, source, V, -

@21:

mov	ax, word ptr [bp+12]

push	ax

; 22:	par, target, V, -

@22:

mov	ax, word ptr [bp+10]

push	ax

; 23:	call, -, -, move

@23:

sub	sp, 2

push	bp

call	near ptr _move_2

add	sp, 8

; 24:	-, rings, 1, $3

@24:

mov	ax, word ptr [bp+14]

mov	dx, 1

sub	ax, dx

mov	word ptr [bp-10], ax

; 25:	par, $3, V, -

@25:

mov	ax, word ptr [bp-10]

push	ax

; 26:	par, auxiliary, V, -

@26:

mov	ax, word ptr [bp+8]

push	ax

; 27:	par, target, V, -

@27:

mov	ax, word ptr [bp+10]

push	ax

; 28:	par, source, V, -

@28:

mov	ax, word ptr [bp+12]

push	ax

; 29:	par, $4, RET, -

@29:

lea	si, word ptr [bp-12]

push	si

; 30:	call, -, -, hanoi

@30:

push	word ptr [bp+4]

call	near ptr _hanoi_1

add	sp, 12

; 31:	:=, $4, -, second

@31:

mov	ax, word ptr [bp-12]

mov	word ptr [bp-4], ax

; 32:	+, first, 1, $5

@32:

mov	ax, word ptr [bp-2]

mov	dx, 1

add	ax, dx

mov	word ptr [bp-14], ax

; 33:	+, $5, second, $6

@33:

mov	ax, word ptr [bp-14]

mov	dx, word ptr [bp-4]

add	ax, dx

mov	word ptr [bp-16], ax

; 34:	retv, $6, -, -

@34:

mov	ax, word ptr [bp-16]

mov	si, word ptr [bp+6]

mov	word ptr [si], ax

; 35:	ret, -, -, -

@35:

jmp	@hanoi_1

; 36:	jump, -, -, 39

@36:

jmp	@39

; 37:	retv, 0, -, -

@37:

mov	ax, 0

mov	si, word ptr [bp+6]

mov	word ptr [si], ax

; 38:	ret, -, -, -

@38:

jmp	@hanoi_1

; 39:	endu, hanoi, -, -

@39:

@hanoi_1:	mov	sp, bp

pop	bp

ret

_hanoi_1	endp

; 40:	unit, _main, -, -

@40:

__main	proc	near

push	bp

mov	bp, sp

sub	sp, 8

; 41:	par, $7, RET, -

@41:

lea	si, word ptr [bp-6]

push	si

; 42:	call, -, -, readi

@42:

push	bp

call	near ptr _readi

add	sp, 4

; 43:	:=, $7, -, rings

@43:

mov	ax, word ptr [bp-6]

mov	word ptr [bp-2], ax

; 44:	par, rings, V, -

@44:

mov	ax, word ptr [bp-2]

push	ax

; 45:	par, 1, V, -

@45:

mov	ax, 1

push	ax

; 46:	par, 3, V, -

@46:

mov	ax, 3

push	ax

; 47:	par, 2, V, -

@47:

mov	ax, 2

push	ax

; 48:	par, $8, RET, -

@48:

lea	si, word ptr [bp-8]

push	si

; 49:	call, -, -, hanoi

@49:

push	bp

call	near ptr _hanoi_1

add	sp, 12

; 50:	:=, $8, -, result

@50:

mov	ax, word ptr [bp-8]

mov	word ptr [bp-4], ax

; 51:	par, result, V, -

@51:

mov	ax, word ptr [bp-4]

push	ax

; 52:	call, -, -, printi

@52:

sub	sp, 2

push	bp

call	near ptr _printi

add	sp, 6

; 53:	call, -, -, println

@53:

sub	sp, 2

push	bp

call	near ptr _println

add	sp, 4

; 54:	endu, _main, -, -

@54:

@_main:	mov	sp, bp

pop	bp

ret

__main	endp

extrn	_printi : proc

extrn	_printc : proc

extrn	_println : proc

extrn	_readi : proc

xseg	ends

end	main

## Πρώτοι αριθμοί

Το παρακάτω παράδειγμα προγράμματος στη γλώσσα Fermat είναι ένα πρόγραμμα που υπολογίζει τους πρώτους αριθμούς μεταξύ 1 και n, όπου το n καθορίζεται από το χρήστη. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί έναν απλό αλγόριθμο για τον υπολογισμό των πρώτων αριθμών. Μια διατύπωση αυτού του αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα δίνεται παρακάτω. Λαμβάνεται υπόψη ότι οι αριθμοί 2 και 3 είναι πρώτοι, και στη συνέχεια εξετάζονται μόνο οι αριθμοί της μορφής 6k±1, όπου k ακέραιος αριθμός.

Κύριο πρόγραμμα

τύπωσε τους αριθμούς 2 και 3

t := 6

όσο t <= n κάνε τα εξής :

αν ο αριθμός t-1 είναι πρώτος τότε τύπωσέ τον

αν ο αριθμός t+1 είναι πρώτος τότε τύπωσέ τον

t := t+6

Αλγόριθμος ελέγχου (είναι ο αριθμός t πρώτος;)

αν t < 0 τότε έλεγξε τον αριθμό -t

αν t < 2 τότε ο t δεν είναι πρώτος

αν t = 2 τότε ο t είναι πρώτος

αν ο t διαιρείται με το 2 τότε ο t δεν είναι πρώτος

i := 3

όσο i <= t/2 κάνε τα εξής :

αν ο t διαιρείται με τον i τότε ο t δεν είναι πρώτος

i := i + 2

o t είναι πρώτος

Το αντίστοιχο πρόγραμμα σε γλώσσα Fermat είναι το εξής:

function prime returning integer with parameters

n as integer

is

declare i as integer;

if n < 0 then

return call prime with (-n);

else if n < 2 then

return 0;

else if n = 2 then

return 1;

else if n mod 2 = 0 then

return 0;

else

begin

i := 3;

loop check is

if i > n / 2 then

return 1;

else if n mod i = 0 then

return 0;

else

i := i + 2;

end

endfunc

declare limit as integer;

declare number as integer;

declare counter as integer;

call printc with (#L);

call printc with (#:);

call printc with (# );

limit := call readi;

counter := 0;

if limit >= 2 then

begin

counter := counter + 1;

call printi with (2);

call println;

end

else

skip;

if limit >= 3 then

begin

counter := counter + 1;

call printi with (3);

call println;

end

else

skip;

number := 6;

loop range is

begin

if number > limit then

exit range;

else

skip;

if call prime with (number - 1) = 1 then

begin

counter := counter + 1;

call printi with (number - 1);

call println;

end

else

skip;

if number != limit and call prime with (number + 1) = 1 then

begin

counter := counter + 1;

call printi with (number + 1);

call println;

end

else

skip;

number := number + 6;

end

call printc with (#T);

call printc with (# );

call printi with (counter);

call println;

Τα εγγραφήματα δραστηριοποίησης και ο ενδιάμεσος κώδικας που πρέπει να παράγεται για το παραπάνω πρόγραμμα από το μεταγλωττιστή της Fermat δίνονται παρακάτω. Λόγω της πολυπλοκότητας του παραδείγματος, δε δίνεται τελικός κώδικας.

1:	unit, prime, -, -

2:	<, n, 0, 4

3:	jump, -, -, 11

4:	-, n, -, $1

5:	par, $1, V, -

6:	par, $2, RET, -

7:	call, -, -, prime

8:	retv, $2, -, -

9:	ret, -, -, -

10:	jump, -, -, 45

11:	<, n, 2, 13

12:	jump, -, -, 16

13:	retv, 0, -, -

14:	ret, -, -, -

15:	jump, -, -, 45

16:	=, n, 2, 18

17:	jump, -, -, 21

18:	retv, 1, -, -

19:	ret, -, -, -

20:	jump, -, -, 45

21:	%, n, 2, $3

22:	=, $3, 0, 24

23:	jump, -, -, 27

24:	retv, 0, -, -

25:	ret, -, -, -

26:	jump, -, -, 45

27:	:=, 3, -, i

28:	label, n_check, -, -

29:	/, n, 2, $4

30:	>, i, $4, 32

31:	jump, -, -, 35

32:	retv, 1, -, -

33:	ret, -, -, -

34:	jump, -, -, 29

35:	%, n, i, $5

36:	=, $5, 0, 38

37:	jump, -, -, 41

38:	retv, 0, -, -

39:	ret, -, -, -

40:	jump, -, -, 29

41:	+, i, 2, $6

42:	:=, $6, -, i

43:	jump, -, -, 29

44:	label, e_check, -, -

45:	endu, prime, -, -

46:	unit, _main, -, -

47:	par, 76, V, -

48:	call, -, -, printc

49:	par, 58, V, -

50:	call, -, -, printc

51:	par, 32, V, -

52:	call, -, -, printc

53:	par, $7, RET, -

54:	call, -, -, readi

55:	:=, $7, -, limit

56:	:=, 0, -, counter

57:	>=, limit, 2, 59

58:	jump, -, -, 65

59:	+, counter, 1, $8

60:	:=, $8, -, counter

61:	par, 2, V, -

62:	call, -, -, printi

63:	call, -, -, println

64:	jump, -, -, 65

65:	>=, limit, 3, 67

66:	jump, -, -, 73

67:	+, counter, 1, $9

68:	:=, $9, -, counter

69:	par, 3, V, -

70:	call, -, -, printi

71:	call, -, -, println

72:	jump, -, -, 73

73:	:=, 6, -, number

74:	label, n_range, -, -

75:	>, number, limit, 77

76:	jump, -, -, 79

77:	jumpl, -, -, e_range

78:	jump, -, -, 79

79:	-, number, 1, $10

80:	par, $10, V, -

81:	par, $11, RET, -

82:	call, -, -, prime

83:	=, $11, 1, 85

84:	jump, -, -, 92

85:	+, counter, 1, $12

86:	:=, $12, -, counter

87:	-, number, 1, $13

88:	par, $13, V, -

89:	call, -, -, printi

90:	call, -, -, println

91:	jump, -, -, 92

92:	<>, number, limit, 94

93:	jump, -, -, 107

94:	+, number, 1, $14

95:	par, $14, V, -

96:	par, $15, RET, -

97:	call, -, -, prime

98:	=, $15, 1, 100

99:	jump, -, -, 107

100:	+, counter, 1, $16

101:	:=, $16, -, counter

102:	+, number, 1, $17

103:	par, $17, V, -

104:	call, -, -, printi

105:	call, -, -, println

106:	jump, -, -, 107

107:	+, number, 6, $18

108:	:=, $18, -, number

109:	jump, -, -, 75

110:	label, e_range, -, -

111:	par, 84, V, -

112:	call, -, -, printc

113:	par, 32, V, -

114:	call, -, -, printc

115:	par, counter, V, -

116:	call, -, -, printi

117:	call, -, -, println

118:	endu, _main, -, -

# Οδηγίες για την παράδοση

## Οδηγίες για την εύκολη υλοποίηση και διόρθωση των μεταγλωττιστών

Ο τελικός μεταγλωττιστής πρέπει να εξάγει κατά βούληση ενδιάμεσο και τελικό κώδικα. Εφόσον δεν καθορισθούν οι παράμετροι λειτουργίας -f ή -i, που εξηγούνται παρακάτω, ο μεταγλωττιστής θα δέχεται το πηγαίο πρόγραμμα από ένα αρχείο με οποιαδήποτε κατάληξη (πχ. *.fmt, *.fer, *.f, κ.λπ.) που θα δίνεται ως το μοναδικό του όρισμα. Ο ενδιάμεσος κώδικας θα τοποθετείται σε αρχείο με κατάληξη *.imm και ο τελικός σε αρχείο με κατάληξη *.asm. Τα αρχεία αυτά θα βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο και θα έχουν το ίδιο κυρίως όνομα. Για παράδειγμα, από το πηγαίο αρχείο /tmp/hello.fmt θα παράγονται τα /tmp/hello.imm και /tmp/hello.asm.

To εκτελέσιμο του τελικού μεταγλωττιστή θα πρέπει να δέχεται τις παρακάτω παραμέτρους:

-Ο	σημαία βελτιστοποίησης (προαιρετική).

-f	πρόγραμμα στο standard input, έξοδος τελικού  κώδικα στο standard output.

-i	πρόγραμμα στο standard input, έξοδος ενδιάμεσου κώδικα στο standard output.

Επίσης, η τιμή που θα επιστρέφεται στο λειτουργικό σύστημα από το μεταγλωττιστή θα πρέπει να είναι μηδενική στην περίπτωση επιτυχούς μεταγλώττισης και μη μηδενική σε αντίθετη περίπτωση.

Για την εύκολη ανάπτυξη του μεταγλωττιστή στο λειτουργικό σύστημα Unix, προτείνεται η χρήση ενός αρχείου Makefile με τα εξής (τουλάχιστον) χαρακτηριστικά:

- Με απλό make, θα δημιουργεί το εκτελέσιμο του τελικού μεταγλωττιστή

- Με make clean, θα σβήνει όλα ανεξαιρέτως τα αρχεία που παράγονται αυτόματα (π.χ. αυτά που παράγουν bison και flex, τα objects και το τελικό εκτελέσιμο)

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου Μakefile είναι το παρακάτω.

CC=gcc

CFLAGS=-Wall

compiler: compiler.lex.o compiler.tab.o symbol.o symbolc.o

$(CC) $(CFLAGS) –o compiler compiler.lex.o compiler.tab.o symbol.o symbolc.o

compiler.lex.c: compiler.l compiler.tab.h

flex –it compiler.l > compiler.lex.c

compiler.tab.c compiler.tab.h: compiler.y

bison –dv compiler.y

clean:

rm –f *.o compiler.tab.c compiler.tab.h compiler.lex.c compiler core

Η μορφή εμφάνισης των τετράδων και του τελικού κώδικα θα πρέπει να είναι αυτή που προτείνεται στα παραδείγματα. Επίσης να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω οδηγίες:

- Ενδιάμεσος κώδικας:  να υιοθετηθεί μορφοποίηση ισοδύναμη με:

printf "%d:\t%s, %s, %s, %s\n"

- Τελικός κώδικας:  προσοχή να δοθεί στη στηλοθέτηση (indentation). Να ακολουθηθεί το παρακάτω υπόδειγμα:

ετικέττα:	<tab>	εντολή	<tab>	όρισμα-1, όρισμα-2

<tab>	εντολή	<tab>	όρισμα-1, όρισμα-2

## Οδηγίες για άλλες αρχιτεκτονικές

Παλαιότερα είχαν αναπτυχθεί μεταγλωττιστές για linux-x86. Επίσης υπάρχει διαθέσιμο υλικό για τη δημιουργία μεταγλωττιστή σε sparc-sunos η sparc-solaris. Οι ενδιαφερόμενοι ας επικοινωνήσουν με τους βοηθούς του μαθήματος.